Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse

Reinigung von Beton / Stahlbeton / Sichtbeton

Reinigung nach den Richtlinien der Stone-Care/Stone-Finish Liefer- und Anwendetechnik

Reinigung Altbestand starke Verschmutzung ( Russ,  Abgase, Verkrustungen,..)

 Vornässen des Untergrundes

 Tiefenreinigung mit Ston-Finish Cleanexan

 Neutralisation mit Stone-Finish Cleanway Blau Neu

 Nachreinigung mit klarem Wasser

 Trocknungsphase einhalten Vorgang ev. wiederholen

Anzuwendendes Produkt:   Stone-finish Cleanexan oder gleichwertig

Stone-finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig

Reinigung Altbestand : Algen, Flechten, Moosverschmutzung

 Vornässen des Untergrundes

 Einstreichen der Fläche mit Stone-Finish  Algen und Moosentferner

 Entfernen der gelösten Verschmutzung mittels Wasserhochdruck

 Trocknungsphase einhalten  Vorgang ev. wiederholen



Anzuwendendes Produkt :  Stone-Finish Algen und Moos Entferner oder gleichwertig

Reinigung leichte Verschmutzung von neuen Bauteilen bzw. leichte Verschmutzung Altbestand

 Vornassen des Untergrundes

 Besprühen der Fläche mit Stone–Finish Cleanway Blau Neu

 Einwirkzeit beachten

 Entfernen der Schmutzlösung mittels Wasserhochdruck

 Trocknungsphase einhalten Vorgang eventuell Widerholen

Anzuwendendes Produkt : Stone-Finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig

Täglich Pflege von Betonböden

 Stone-Finish Cleanway Blau Neu in der Verdünnung 1 : 10—1: 100 mittels Wischmopp oder Reinigungsmaschineauftragen

 Anschließendes Aufnehmen von Schmutzwasser

Anzuwendendes Produkt: Stone-Finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig