Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse

Reinigung von

Naturstein Marmor Granit Schiefer Sandstein

Reinigung nach den Richtlinien der Stone-care/Stone-finish Liefer- und Anwendetechnik

Reinigung Altbestand ( Granit Porphyr Quarzith Basalt Hartgestein  ) starke Verschmutzung innenbereich

 Vornässen des Untergrundes

 Tiefenreinigung mit Stone-Finish Schmutzbrecher

 Nachreinigung mit Stone-Finish Beton und Zementschleierentferner

 Trocknungsphase einhalten Vorgang ev. wiederholen

Anzuwendendes Produkt:   Stone-Finish Schmutzbrecher oder gleichwertig

Stone-finish Beton u. Zementschlentferner oder gleichwertig

Reinigung Altbestand ( Granit Porphyr Quarzith Basalt Hartgestein ) starke Verschmutzung Außenbereich

 Eventuell Entalgen der Fläche mit Stone-Finish Algen und Moosentferner

 Tiefenreinigung mit Stone-Finish Beton und Zementschleierentferner

 Nachreinigung ( Neutralisieren) mit Stone-finish Cleanway Blau Neu

 Trocknungsphase einhalten Vorgang ev. wiederholen

Anzuwendendes Produkt:   Stone-Finish Algen und Moosentferner oder gleichwertig

Stone-Finish Beton u. Zementschlentferner oder gleichwertig

Stone Finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig

Reinigung Neuverlegung( Granit Porphyr Quarzith Basalt Hartgestein ) Außenbereich

 Tiefenreinigung mit Stone-Finish Beton und Zementschleierentferner

 Nachreinigung ( Neutralisieren) mit Stone-Finish Cleanway Blau Neu

 Trocknungsphase einhalten Vorgang ev. wiederholen



Anzuwendendes Produkt:   Stone-Finish Beton u. Zementschleierentferner oder gleichwertig

Stone Finish Cleanway Blau Neu Blau Neu oder gleichwertig

Reinigung Altbestand : Algen, Flechten, Moosverschmutzung

 Vornässen des Untergrundes

 Einstreichen der Fläche mit Stone-Finish  Algen und Moosentferner

 Entfernen der gelösten Verschmutzung mittels Wasserhochdruck

 Trocknungsphase einhalten  Vorgang ev. wiederholen

Anzuwendendes Produkt :  Stone-Finish Algen und Moos Entferner oder gleichwertig

Reinigung leichte Verschmutzung von neuen Bauteilen bzw. leichte Verschmutzung Altbestand

 Vornässen des Untergrundes

 Besprühen der Fläche mit Stone–Finish Cleanway Blau Neu

 Einwirkzeit beachten

 Entfernen der Schmutzlösung mittels Wasserhochdruck oder Bürsten

 Trocknungsphase einhalten Vorgang eventuell wiederholen

Anzuwendendes Produkt : Stone-Finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig

Pflege von Natursteinböden

 Stone-Finish Cleanway Blau Neu in der Verdünnung 1 : 10-1: 100 mittels Wischmopp oder Reinigungsmaschine auftragen

 Anschließendes Aufnehmen von Schmutzwasser

Anzuwendendes Produkt: Stone-finish Cleanway Blau Neu  oder gleichwertig